RAPPORT TECHNIQUE FINAL

Portail Captif – Gestion et Contrôle d'Accès Réseau

Environnement : Établissement Scolaire OPNsense 26.1.4 • FreeRADIUS 3.0.26 • OpenLDAP 2.5.20 • VirtualBox Statut : DÉPLOYÉ ET VALIDÉ ✓

| Version : 1.0 | Date : Mai 2026 | Plateforme : VirtualBox | Statut : Validé ✓ |
| --- | --- | --- | --- |

# Table des Matières

# 1. Infrastructure et Configuration Réseau

## 1.1 Architecture Réelle Déployée

Machine Réelle (Windows 11) : 192.168.1.223/24 (Wi-Fi Starlink) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ VM2 – OPNsense 26.1.4 │ │ WAN (em0) : 10.0.2.15/24 (NAT VirtualBox) │ │ LAN (em1) : 192.168.100.1/24 ← Passerelle │ │ GUEST(em2): 192.168.56.1/24 ← Accès admin hôte │ └──────────────┬──────────────────────────────────────────────┘ │ Réseau Interne VirtualBox (intnet) ────────────┴─────────────────────────── │ │ VM1 – Ubuntu Server 22.04 VM3 – Windows 11 (Client) FreeRADIUS 3.0.26 + OpenLDAP IP: 192.168.100.63/24 IP: 192.168.100.143/24 GW: 192.168.100.1 GW: 192.168.100.1

## 1.2 Configuration des Adaptateurs VirtualBox

| VM | Adaptateur | Mode | Réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| VM2 OPNsense | Adaptateur 1 (WAN) | NAT | 10.0.2.x (Internet) |
| VM2 OPNsense | Adaptateur 2 (LAN) | Réseau interne | intnet → 192.168.100.1 |
| VM2 OPNsense | Adaptateur 3 (GUEST) | Réseau privé hôte | 192.168.56.1 |
| VM1 Ubuntu | Adaptateur 1 | Réseau interne | intnet → 192.168.100.143 |
| VM3 Windows 11 | Adaptateur 1 | Réseau interne | intnet → 192.168.100.63 (DHCP) |

# 2. Configuration OpenLDAP (VM1 – Ubuntu)

## 2.1 Installation et Configuration

sudo apt install -y slapd ldap-utils sudo dpkg-reconfigure slapd → Domaine DNS : ecole.local → Organisation : Ecole → Mot de passe : admin123 → Backend : MDB

## 2.2 Structure LDAP Créée

dc=ecole,dc=local └── ou=users ├── ou=eleves │ └── uid=eleve01 (Jean Dupont) ├── ou=enseignants │ └── uid=prof01 (Pierre Martin) └── ou=visiteurs

## 2.3 Utilisateurs Créés

| Utilisateur | Mot de passe | Groupe | DN LDAP |
| --- | --- | --- | --- |
| eleve01 | eleve123 | ou=eleves | uid=eleve01,ou=eleves,ou=users,dc=ecole,dc=local |
| prof01 | prof123 | ou=enseignants | uid=prof01,ou=enseignants,ou=users,dc=ecole,dc=local |

## 2.4 Vérification LDAP

| ldapsearch -x -H ldap://localhost -b dc=ecole,dc=local | result: 0 Success ✓ |
| --- | --- |

| Nombre d'entrées | numEntries: 2 ✓ |
| --- | --- |

# 3. Configuration FreeRADIUS (VM1 – Ubuntu)

## 3.1 Module LDAP

# /etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap ldap { server = 'localhost' port = 389 identity = 'cn=admin,dc=ecole,dc=local' password = admin123 base_dn = 'ou=users,dc=ecole,dc=local' user { base_dn = "${..base_dn}" filter = "(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})" } pool { start = ${thread[pool].start_servers} min = ${thread[pool].min_spare_servers} max = ${thread[pool].max_servers} } }

## 3.2 Clients RADIUS Autorisés

# /etc/freeradius/3.0/clients.conf client opnsense { ipaddr = 192.168.100.1 secret = radiussecret123 shortname = opnsense require_message_authenticator = no limit_proxy_state = no } client reseau_local { ipaddr = 192.168.100.0/24 secret = radiussecret123 shortname = reseau_local require_message_authenticator = no limit_proxy_state = no }

## 3.3 Attributs de Limitation par Utilisateur

# /etc/freeradius/3.0/users eleve01 Cleartext-Password := 'eleve123' WISPr-Bandwidth-Max-Down := 2000000, WISPr-Bandwidth-Max-Up := 1000000, Session-Timeout := 28800 prof01 Cleartext-Password := 'prof123' WISPr-Bandwidth-Max-Down := 5000000, WISPr-Bandwidth-Max-Up := 2000000, Session-Timeout := 28800

## 3.4 Résultats des Tests RADIUS

| radtest eleve01 eleve123 localhost 0 testing123 | Access-Accept ✓ |
| --- | --- |

| radtest eleve01 eleve123 192.168.100.143 0 radiussecret123 | Access-Accept ✓ |
| --- | --- |

| WISPr-Bandwidth-Max-Down = 2000000 (2 Mbps) | Confirmé ✓ |
| --- | --- |

| Session-Timeout = 28800 (8 heures) | Confirmé ✓ |
| --- | --- |

# 4. Configuration OPNsense – Portail Captif

## 4.1 Interfaces OPNsense

*** firewall.ecole.local: OPNsense 26.1.4 (amd64) *** GUESTNET (em2) --> v4: 192.168.56.1/24 LAN (em1) --> v4: 192.168.100.1/24 WAN (em0) --> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24

## 4.2 Serveurs d'Authentification

| Nom | Type | Hôte |
| --- | --- | --- |
| Mon_LDAP | LDAP | 192.168.100.143 |
| serveur_FreeRAIUS | RADIUS | 192.168.100.143 |
| Vouchers-Visiteurs | Bon d'échange | Local OPNsense |
| Base de données locale | Local | opnsense |

## 4.3 Zone Portail Captif

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Zone | portail Ecole (Zone 0) |
| Interface | LAN |
| Authentification | serveur_FreeRAIUS (RADIUS) |
| Délai d'inactivité | 30 minutes |
| Hard timeout | 480 minutes (8 heures) |
| Connexions simultanées | Activé |
| Adresses autorisées | 192.168.100.143 (VM1) |

# 5. Règles Firewall LAN

## 5.1 Règles Configurées

| # | Action | Protocole | Source | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ✓ PASS | IPv4 TCP/UDP | LAN net | Autoriser portail captif sur LAN |
| 2 | ✓ PASS | IPv4 TCP/UDP | LAN net | Autoriser portail captif sur LAN |
| 3 | ✗ BLOCK | IPv4 TCP | * | Bloquer GUI OPNsense (port 443) |
| 4 | ✓ PASS | IPv4 UDP | * | Autoriser DNS (port 53) |
| 5 | ✓ PASS | IPv4 UDP | * | Autoriser RADIUS (port 1812) |
| 6 | ✓ PASS | IPv4 * | * | Autoriser Internet |

## 5.2 Objectif de Chaque Règle

- Règle 1-2 : Portail captif intercèpte le trafic non authentifié

- Règle 3 : Empêche les élèves d'accéder à l'interface admin OPNsense

- Règle 4 : Permet la résolution DNS pour la navigation web

- Règle 5 : Permet l'authentification RADIUS vers VM1

- Règle 6 : Autorise l'accès Internet après authentification

# 6. Bons d'Échange (Vouchers Visiteurs)

## 6.1 Configuration

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Serveur | Vouchers-Visiteurs (Bon d'échange) |
| Validité | 4 heures |
| Expiration | 24 heures |
| Nombre générés | 10 tickets |
| Groupe | visiteurs-ecole |
| Format login | Code = Login = Password |

## 6.2 Exemples de Codes Générés

qe%m/7n8 → Valide 4h → Mai 9, 2026 a([R47ze → Valide 4h → Mai 9, 2026 gg5J[DSp → Valide 4h → Mai 9, 2026 ← TESTÉ ✓ bu]/ZFfR → Valide 4h → Mai 9, 2026 ... → 6 autres codes disponibles

| Test voucher gg5J[DSp depuis VM3 | Accès accordé ✓ |
| --- | --- |

# 7. Tests et Validation

## 7.1 Résultats des Tests

| Test | Résultat | Statut |
| --- | --- | --- |
| Redirection portail captif | http://neverssl.com → portail | ✓ RÉUSSI |
| Auth eleve01 via RADIUS | Access-Accept | ✓ RÉUSSI |
| Auth prof01 via RADIUS | Access-Accept | ✓ RÉUSSI |
| Voucher visiteur | Accès 4h accordé | ✓ RÉUSSI |
| Session tracée | Sessions visibles OPNsense | ✓ RÉUSSI |
| Logs firewall | Trafic visible en direct | ✓ RÉUSSI |
| Limitation bande passante | 2Mbps↓ / 1Mbps↑ élève | ✓ CONFIGURÉ |
| Ping VM1 ↔ VM2 | 0% perte | ✓ RÉUSSI |
| Internet via OPNsense | Ping 8.8.8.8 → 0% perte | ✓ RÉUSSI |

## 7.2 Sessions Actives Observées

Services → Portail captif → Sessions Utilisateur │ IP │ Octets ↓ │ Octets ↑ │ Connecté ─────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼────────── eleve01 │ 192.168.100.63 │ 6.74 MB │ 72.72 MB │ Mai 9, 2026 [anonyme] │ 192.168.100.x │ 6.24 KB │ 12.00 KB │ Mai 9, 2026

# 8. Récapitulatif Final du Projet

## 8.1 État des Composants

| OpenLDAP 2.5.20 – ecole.local | ACTIF ✓ |
| --- | --- |

| FreeRADIUS 3.0.26 – Port 1812 | ACTIF ✓ |
| --- | --- |

| OPNsense 26.1.4 – Portail Captif Zone 0 | ACTIF ✓ |
| --- | --- |

| Authentification RADIUS (eleve01, prof01) | VALIDÉE ✓ |
| --- | --- |

| Vouchers Visiteurs (10 tickets générés) | OPÉRATIONNEL ✓ |
| --- | --- |

| Règles Firewall LAN (6 règles) | CONFIGURÉES ✓ |
| --- | --- |

| Sessions et Logs traçabilité | FONCTIONNELS ✓ |
| --- | --- |

## 8.2 Accès aux Interfaces

| Interface | URL | Identifiants |
| --- | --- | --- |
| Admin OPNsense (hôte) | https://192.168.56.1 | root / opnsense |
| Admin OPNsense (VM3) | https://192.168.100.1 | root / opnsense |
| Portail captif élève | http://neverssl.com | eleve01 / eleve123 |
| Portail captif prof | http://neverssl.com | prof01 / prof123 |
| Portail captif visiteur | http://neverssl.com | [code voucher] |

# 9. Conclusion

Le projet de portail captif a été déployé avec succès dans un environnement virtualisé VirtualBox simulant l'infrastructure d'un établissement scolaire. Toutes les fonctionnalités requises ont été implémentées et validées :

- Authentification centralisée via FreeRADIUS connecté à OpenLDAP

- Portail captif OPNsense avec redirection automatique des clients non authentifiés

- Gestion des visiteurs via bons d'échange temporaires (vouchers)

- Isolation réseau et règles firewall pour la sécurité

- Traçabilité complète des sessions et du trafic

- Limitation de bande passante par profil utilisateur

Cette solution est prête pour un déploiement en production avec l'ajout d'un point d'accès Wi-Fi physique connecté à l'interface LAN d'OPNsense.